DL-FF 06-165/T EN54 Diffusore controsoffitto

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a plafoniera da incasso in controsoffitto, costruito con anello e griglia in metallo, il tutto di colore bianco (RAL9010).

L’altoparlante Ø 165 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di molle auto-bloccanti per l’installazione in controsoffitto completo di calotta antifiamma in acciaio, connettore ceramico a 2 poli, completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0233

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		125 ÷ 23.500 Hz

Risposta in frequenza		100 ÷ 23.500 Hz

SPL 1W/1m, peak		104,5 dB

SPL 1W/4m, peak		92,5 dB

SPL P max/4m, peak		100,2 dB

SPL rated noise power / 4m	90,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	80,0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	92,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 97,5°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 44°

Dimensioni			230 x 98,5 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			1,65 kg PET

Foratura controsoffitto		Ø 201 mm

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT DL-FF 06-165/T-EN54 o similare