MS 50-165T-EN54 black Diffusori musicali

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo a parete “box monitor” bass reflex, costruito in ABS e griglia in metallo, il tutto di colore nero.

Gli ’altoparlanti devono essere Woofer da Ø 165 mm e tweeter Ø 25 mm bass reflex per la diffusione delle frequenze alte e un’ottima riproduzione delle basse frequenze. Trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di snodo basculante per l’installazione a parete, connettore ad innesto rapido 6 poli, all’interno completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0348

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				50 / 25 / 12,5 / 6,25 W

Impedenza (100V)		200 / 400 / 800 / 1.600 Ω

Gamma frequenze		63 ÷ 20.100 Hz

Risposta in frequenza		53 ÷ 20.300 Hz

SPL 1W/1m, peak		88,2 dB

SPL 1W/4m, peak		76,2 dB

SPL P max/4m, peak		93,1 dB

SPL rated noise power / 4m	91,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	76,7 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	88,7 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h 194° - v 185°

Dispersione -6dB, 1KHz		h 152° - v 114°

Dispersione -6dB, 2KHz		h 97° - v 103°

Dispersione -6dB, 4KHz		h 64° - v 43°

Dimensioni			205 x 326 x 192 mm

Grado protezione		IP 65

Peso netto			3,65 kg

Temperatura di funzionamento	-25 ÷ +70 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT MS 50-165T-EN54 black o similare