WA-AB 06-100/T-EN54 Diffusore a parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo parete, costruito in MDF impiallacciato e griglia in metallo, il tutto di colore bianco.

Deve essere provvisto di due altoparlanti ellittici full range con doppio trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Doppio connettore ceramico 2 poli completo di doppio termofusibile. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di fondo per il fissaggio a muro e due molle auto-bloccanti sul fianco per l’aggancio al fondo. Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0230

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				2 x 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		227 ÷ 16.600 Hz (singolo) 224 ÷ 14.300 Hz (doppio)

Risposta in frequenza		165 ÷ 23.500 Hz (singolo) 162 ÷ 23.500 Hz (doppio)

SPL 1W/1m, peak		100,7 dB (singolo) 105,9 dB (doppio)

SPL 1W/4m, peak		88,7 dB (singolo) 93,9 dB (doppio)

SPL P max/4m, peak		96,4 dB (singolo) 101,6 dB (doppio)

SPL rated noise power / 4m	85,0 dB (singolo) 88,0 dB (doppio)

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	79,6 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	91,6 dB

Dispersione singolo -6dB, 500Hz	h/v 175°

Dispersione doppio -6dB, 500Hz	h/v 180°

Dispersione singolo -6dB, 1KHz	h 180° - v 160°

Dispersione doppio -6dB, 1KHz	h 145° - v 130°

Dispersione singolo -6dB, 2KHz	h 150° - v 135°

Dispersione doppio -6dB, 2KHz	h 90° - v 80°

Dispersione singolo -6dB, 4KHz	h 105° - v 90°

Dispersione doppio -6dB, 4KHz	h 50° - v 40°

Dimensioni			252 x 194 x 82mm

Grado protezione		IP 54

Peso netto			2,24 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WA-AB 06-100/T-EN54 o similare