WA-S 06-100T-EN54 Diffusore a parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo parete, costruito in ABS e griglia in metallo, il tutto di colore bianco.

L’altoparlante Ø 100 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di fondo per il fissaggio a muro. Connettore in ceramica 2 poli completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0984

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		315 ÷ 15.500 Hz

Risposta in frequenza		185 ÷ 17.500 Hz

SPL IEC268-5, 1W/1m		91,8 dB

SPL EN54-24, Pmax/4m		84,9 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	80,3 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	92,3 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 3600°

Dispersione -6dB, 1KHz		h 150° v 265°

Dispersione -6dB, 2KHz		h 110° v 100°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 102°

Dimensioni			225 x 150 x 45 mm

Grado protezione		IP 21

Peso netto			0,61 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WA-S 06-100T-EN54 o similare