WA 06-165T-EN54V Diffusore a parete

Il diffusore sonoro dovrà essere del tipo parete, costruito in MDF impiallacciato e griglia in metallo, il tutto di colore bianco.

L’altoparlante Ø 165 mm deve essere a larga banda con doppio cono per le frequenze alte, e deve essere incluso il trasformatore per il collegamento a tensione costante 100 V. Il diffusore sonoro dovrà essere dotato di fondo per il fissaggio a muro e due viti sul fianco per l’aggancio al fondo. Connettore in ceramica 2 poli completo di termofusibile.

Certificato EN54-24 – 1438-CPR-0231

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Potenza				6 / 3 / 1,5 W

Impedenza (100V)		1.667 / 3.333 / 6.667 Ω

Gamma frequenze		197 ÷ 21.900 Hz

Risposta in frequenza		175 ÷ 23.500 Hz

SPL 1W/1m, peak		100,6 dB

SPL 1W/4m, peak		88,6 dB

SPL P max/4m, peak		96,3 dB

SPL rated noise power / 4m	90,0 dB

Sensibilità EN54-24, 1W/4m	81,0 dB

Sensibilità IEC 268-5, 1W/1m	93,0 dB

Dispersione -6dB, 500Hz		h/v 180°

Dispersione -6dB, 1KHz		h/v 160°

Dispersione -6dB, 2KHz		h/v 125°

Dispersione -6dB, 4KHz		h/v 89°

Dimensioni			253 x 194 x 82 mm

Grado protezione		IP 54

Peso netto			1,95 kg

Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +55 °C

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT WA 06-165T-EN54V o similare